[image: image1.png]




	柳州五星百货股份有限公司
智能水电表改造项目竞争性谈判采购文件


根据公司改造需要，计划对公司（五星商厦、乐和店、金盛店）几家门店实施智能水电表改造，通过更换智能水电表、搭建数字化管理平台，实现远程抄表、集中监控、异常告警、能耗分析与成本管控一体化，全面提升能源管理效率与安全性。现对改造项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、工程项目内容
1、工程名称：柳州五星百货股份有限公司智能水电表改造项目
2、工程编号：LZWXGCB26-05-15
3、工程地点：①柳州市中山中路1号；②柳州市文昌路20号；③柳州市东环大道47号金盛广场5号楼
4、改造数量：

	门店
	单相
	三相电表
	水表
	合计

	五星商厦、乐和店、金盛店
	440
	190
	38
	668

	本次采购智能抄表管理系统 1 套，用于柳州五星百货股份有限公司与柳州工贸大厦股份有限公司同步改造，供五家门店共同使用，分别为：柳州五星百货股份有限公司旗下五星商厦、乐和店、金盛店，以及柳州工贸大厦股份有限公司旗下工贸商场、柳州宾馆。


5、功能要求：
（1）远程自动抄表：通过安装智能水电表及4G远传模块，实现数据自动采集与上传，彻底取代人工现场抄表，消除漏抄、错抄、迟抄等问题，确保数据精准性与时效性。抄表数据可同时发送设置的租户或用户手机。
（2）支持电表电价批量设置及电表预付功能，满足多样化收费需求：平台支持按门店、区域、柜台或租赁方批量设置电价，可依据供电局每月电费单价及合同约定灵活调整，满足不同租户、不同时段的差异化收费要求。

（3）集中管理平台：统一接入各家门店数据，实现分门店、分区域、分租户、分设备的独立计量与远程监控，便于统一调度与对比分析。

（4）能耗统计分析：具备分项计量、趋势分析、报表导出等功能，可按日、月、年自动生成能耗报表及对比曲线，支持对电梯、空调、照明等重点用能设备的能效评估，为成本核算、节能改造及运维决策提供可靠数据支撑。

（5）异常告警机制：支持按日/月设置用量范围，当出现用水用电异常（如突增、突减等非正常用能）时，系统自动告警并通过手机APP推送提醒，帮助管理人员及时发现“跑冒滴漏”、设备故障或安全隐患。
（6）电表断网报警：设备离线时自动报警。
（7）云存储服务：数据云端存储，支持长期保存与回溯。
6、平台共用说明
本次采购智能抄表管理系统 1 套，用于柳州五星百货股份有限公司与柳州工贸大厦股份有限公司同步改造，供五家门店共同使用，分别为：柳州五星百货股份有限公司旗下五星商厦、乐和店、金盛店，以及柳州工贸大厦股份有限公司旗下工贸商场、柳州宾馆。系统需预留工贸商场、柳州宾馆的设备接入接口，支持后续数据合并与统一管理。平台部署及管理系统费用由五星、工贸两家公司本次共同采购承担（各50%）
7、报价要求
（1）报价须包含材料费、设备费、运输、装卸、安装费、培训费、税费等全部费用。
（2）报价人需在报价文件中明确以下内容：

① 五星商厦、乐和店、金盛店施工的完整报价（含管理系统、云平台、集成调测等共用部分）；

② 单独列明管理系统、云平台、集成调测费的具体金额；

8、费用说明：工程总价包含3年水电表流量费、3年智能抄表管理平台使用费等，服务范围覆盖五星商厦、乐和店及金盛店。
9、相关技术要求详见：工程量清单（附件一）。
10、工程最高限价：24.89 万元。（不包含三年后的系统维护费用）
11、项目工期：本项目分两期施工，一期（2026年），完成平台系统部署及五星商厦门店水电表安装，工期不超过 60天；二期（2027年）：完成剩余门店（乐和店、金盛店）水电表安装，工期不超过 30天。施工期间将分区域错峰作业，确保不影响正常营业。具体开工日期及施工区域以甲方通知为准。
12、付款条件：本工程为固定单价合同，以实际完成工程量结算。
13、结算方式：按期支付，本工程分两期施工，每期以实际完成工程量进行结算。（注：①智能抄表系统费用及云业务费用跟随一期施工进行支付，二期不再单独支付；②集成调测费按照每期实际完成数量进行计费结算。）

二、服务及售后要求
1. 功能调整与优化服务
（1）平台上线后，供应商应提供功能调整与优化服务，包括但不限于：界面调整、报表格式修改、电价规则配置、用户权限设置等。
（2）合作期内，采购方提出的合理功能需求调整（如新增报表类型、调整告警规则、增加统计维度等），供应商应免费提供技术评估及实施服务。
（3）系统应具备良好的扩展性，应授权招标方永久使用权，不限制客户端使用，支持后续二期改造（乐和店、金盛店）及商场品牌增加导致的设备接入与平台扩容，供应商应免费提供技术对接支持。
（4）系统版本迭代、小功能优化、安全补丁免费更新，不得额外收费。
2、培训服务及售后维护响应
（1）培训服务： 合作期内提供集中培训及现场跟班指导，覆盖平台操作、APP使用及设备维护，培训全程免费。
（2）售后维护响应： 故障10分钟内响应、4小时内解决，质保期内设备免费换新、每月巡检1次。
3. 跨门店服务要求

（1）本次采购的管理系统需支持工贸商场、柳州宾馆的设备接入与统一管理，供应商应免费提供技术对接支持，不得以“跨项目”为由额外收费。

（2）售后服务响应范围应覆盖五星商厦、乐和店、金盛店、工贸商场、柳州宾馆所有接入设备，统一响应、统一巡检、统一质保。

（3）培训服务应覆盖两家企业的工程、财务、运维人员，培训内容及标准一致。

三、工程质量相关要求

1、质量标准：本工程质量必须符合国家现行《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》，《综合布线系统工程设计规范》等标准，外观质量达到优良，整体质量达到合格。
2、质保期
（1）质保期：通过验收之日起叁年。
（2）使用年限：10年-15年。
四、响应单位资格条件：

1、响应人须为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标内容及服务，具备法人资格。
2、响应人须具备以下资质：
（1）智能抄表系统及管理平台软体独立专利或使用授权；
（2）设备生产厂家授权书；
（3）软件著作权或商业永久使用授权；
（4）商标及商业秘密产权证明；
（5）配套计量器具资质。
3、本项目为：竞争性谈判，各响应人应独立报价。
4、响应人参与谈判的，须交纳谈判保证金2500元。
5、响应人不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。
6、本项目不接受联合体投标

五、响应文件要求：（注：①资格证明文件正本1份，副本1份；商务技术文件正本1份，副本1份；②上述要求提供的材料，须按要求加盖响应人公章并在规定签章处逐一签字，否则作投标无效处理。）

1、资格证明文件

①营业执照正副本复印件、企业资质复印件（智能抄表系统拥有独立专利，软件著作权或永久使用商业授权书，设备生产厂家授权书，商标及商业秘密产权，配套计量器具资质等）；

②法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件。（格式见附件一)；

③授权委托书原件和委托代理人有效的身份证正反面复印件（格式见附件一)；

④响应人的谈判保证金交纳截图；
⑤响应人在“信用中国”的征信情况截图；

⑥除采购文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

2、商务技术文件

①投标函（格式见附件一）
②已标价工程量清单（格式见附件一）； 

③响应人的施工设备、施工人员配备表、施工技术方案、施工组织方案及安全施工方案；（格式见附件一）
④响应人的施工工期（标明施工天数）以及施工进度计划表；

⑤响应人的2024年度至2025年度的项目业绩证明材料（三个类似的安装工程）。
六、采购文件获取
1、采购文件获取方式：广西阳光采购服务平台（以下简称电子采购平台）（https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index）。
2、采购文件获取时间：2026年05月15日12时至2026年05月21日14时30分。
3、采购文件售价：0元，过时不售，售后不退。
4、采购文件澄清：在电子采购平台提出或获取采购文件的澄清及答复。

七、响应文件递交

1、自本谈判公告发出之时起至 2026年5月21日14：30止。（有意参与的响应人将响应文件进行签署、盖章后，装入文件袋进行密封，并在每一文件袋贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签名均可】）。未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由响应人承担。按时间要求送到指定地址。提供相关文件资料为一式贰份。响应人的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证明文件，经验证后递交文件。

2、响应文件提交地点：柳州市城中区中山中路一号五星商业大厦九楼工程部（916室）。
注：响应人应当在响应文件提交截止时间前，将文件加盖公章密封送达。在截止时间后送达的响应文件无效，采购单位拒收。
八、响应文件的开启时间及地点：

本次竞争性谈判将暂定于2026年 5 月 21日14时30分在五星商厦十楼小会议室开启响应文件，届时会联系响应候选单位进行最后报价，澄清采购文中相关事宜；具体时间地点以本公司通知为准。

九、其他补充事宜

1、谈判保证金： ￥2500.00 元，人民币大写：贰仟伍佰元整
交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购单位指定账户并且到账
开户名称：柳州五星百货股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行
银行账号：2105 4030 0922 5000 614
采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，响应人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。

2、履约保证金：履约保证金金额按中标金额的5%缴纳，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定账户。工程竣工验收后三个工作日内退回履约保证金（不计息）

开户名称：柳州五星百货股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行
银行账号：2105 4030 0922 5000 614

十、附件清单
附件一：报价文件格式
    附件二：谈判评审标准

十一、联系方式
采购单位：柳州五星百货股份有限公司
联系人：陈青      
联系电话：0772-2088112
联系地址：柳州市中山中路1号五星商厦工程部
十二、监督部门及电话：

监督部门：柳州五星百货股份有限公司 纪检监察室/审计部              

    监督电话：0772-2088062

发布日期：2026年5月15日
附件一：报价文件格式
报价文件外层包装封面格式

  报  价  文  件

项目名称：  

报价人名称：         全称           （加盖单位公章） 

报价人地址：

在    年    月      日    时   分之前不得启封

报价文件（商务技术文件、资格证明文件）封面格式

正（副）本

报  价  文  件

（商务技术文件、资格证明文件）

项目名称：
项目编号：
报价人（公章）：

地  址：
法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

联系电话：
格式1：
报价函（格式）

致：     （采购人） 
1、我方已仔细研究了             （项目名称）            谈判文件的全部内容，并认可本报价书提出的各项要约及对竞争性谈判文件各项条款的响应，我公司愿意以：

报价（小写）：

    （大写）：
工期：     日历天                  

工程质量标准：

质量保修期：

缺陷责任期：

按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、（其他补充说明）
5、与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                              

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：
开户名称：
开户银行：
账号：
法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

报价人（盖公章）：
日期：

格式2：
已标价工程量清单（格式）
1. 已标价工程量清单应按相关表格及报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单。

	智能水电表改造项目工程量清单

	一、五星商厦、乐和店、金盛店及系统上线运维费用（3年内）

	序号
	项目名称
	品牌
	技术参数
	单位
	工程量
	综合单价(含主材和施工)
	小计
	备注

	1
	智能抄表系统
	管理系统
	一、 系统管理
二、 基础资料

三、 抄表管理
四、 收费管理
五、 操作记录
六、 界面设置
	套
	1
	
	 
	系统为五星、工贸所有门店共同使用。合作期内含设备和系统免费维护（3年合约期内电水表有问题只换不修）.此价格包含一期及二期的管理系统费用，二期施工不再单独支付管理系统费用

	2
	单相壁挂式智能电表
	 华立DDZY285-Z
	带拉合闸功能，标称电压(V)220电流规格:5(60)A
	只
	440
	
	
	电水表含3年的流量费，单价包含水电表采购费用及安装费用，如后期商场品牌增加需增加水电表，采购及安装费用均按此单价计算 

	3
	三相壁挂式智能电表
	华立DTZY545-Z 
	带拉合闸功能，电流规格:5(60)A、1.5(6)A
	只
	190
	
	
	

	4
	4G远传水表
	DN15
	具备4G远传功能
	只
	7
	338
	
	

	5
	4G远传水表
	DN20
	具备4G远传功能
	只
	10
	356
	
	

	6
	4G远传水表
	DN25
	具备4G远传功能
	只
	13
	378
	
	

	7
	4G远传水表
	DN32
	具备4G远传功能
	只
	3
	700
	
	

	8
	4G远传水表
	DN40
	具备4G远传功能
	只
	4
	1072
	
	

	9
	4G远传水表
	DN50
	具备4G远传功能
	只
	1
	1268
	
	

	10
	集成调测费
	/
	/
	项
	1
	
	
	

	11
	云业务
	/
	/
	项
	1
	
	
	

	12
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	二、3年后的系统维护

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	备注

	1
	系统维护
	年
	1
	
	
	

	2
	流量费
	卡
	
	
	
	

	3
	合计
	
	
	
	
	每年


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2、此表的报价是所有需采购方支付的本次竞争性谈判的金额总数。报价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。报价为含税价，需注明开具专项增值税发票票面税率为      %。
报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

3、工程量清单补充说明

（1）平台共用说明

本次采购的智能抄表管理系统（序号1）为五星商厦、乐和店、金盛店、工贸商场、柳州宾馆五家门店共用。系统需预留工贸商场、柳州宾馆的设备接入接口，支持后续数据合并与统一管理。平台部署及管理系统费用由五星工贸侧共同采购承担。

（2）管理系统费用分摊

报价人需在“智能抄表系统”项中明确标注该费用是否包含五家门店共用授权。 
二期施工费用说明
（3）集成调测费按照最终确定的终端数量平均计算单价，每期按照实际完成数量进行计费结算。
（4）单价适用范围

清单中所列水电表综合单价，包含设备采购费、安装费及3年流量费。如后期商场因品牌调整、柜台变更等原因需增补水电表，采购及安装费用均按此单价执行，不得调增。

（5）品牌及型号说明

清单中列明的品牌型号（华立DDZY285-Z、华立DTZY545-Z）为参考品牌型号，报价人可使用不低于上述参考品牌技术参数及质量标准的同档次产品替代，但需在报价文件中予以说明并提供技术对比表。

（6）税率及发票说明

报价为含税价，报价人需在报价文件中注明开具的增值税专用发票税率（%），有税率不一致的项目，需分项列明。

（7）3年后系统维护费用

3年合作期满后的系统维护费、流量费单价需在报价文件中单独填报，作为评标依据，但费用不计入本次评标总价。

格式3：
施工方案（格式）

施工方案应包括：施工组织设计、安全保证措施及安全应急预案、质量保证措施、工期保证措施、环境保护和文明施工措施等内容。
报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
格式4：
 项目管理机构配备情况表（格式）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


格式5：
法定代表人身份证明书（格式）

报 价 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：
身份证号码：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

报价人（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法定代表人授权委托书（格式）
致：

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的项目（项目编号：）的报价文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件。

报价人（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人身份证号码：
委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附件二：竞争性谈判评审标准
谈判评审标准
（一）响应文件的开启

1、采购单位将在竞争性谈判公告规定的时间和地点进行响应文件开启；

2、有效响应人少于3个的，按照相关规定终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（二）评审方法及评审标准

1、 谈判小组构成：本项目由采购单位组建谈判小组，谈判小组的人数由五人或以上单数构成。

2、评审依据：谈判小组成员将以采购文件为评标依据，对响应人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

3、评审方式：以封闭方式进行。谈判小组成员和参与评标的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他信息。
4、异常低价处理：谈判小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品或施工工艺质量或者不能诚信履约的，可要求响应人在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。  
（三）评审方法

1、对进入详评的，采用百分制综合评分法。

2、计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的响应文件格式

	价格分（满分80分）
	价格
	采用低价优先方法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评分基准价，其价格为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/各响应报价）×80分。
	80
	项目价格

	保修期及施工技术分（满分20分）
	质保期

（满分5分）
	设备及软件质量保证期=3年得4分，每增加1年加0.5分，最高可增加1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分。）
	5
	质保期

	
	施工组织设计综合评定（满分3分）
	①施工组织设计科学完善，有相关措施能充分把控施工质量的得3分；②施工组织设计清晰有条理，对施工质量有管理规划的得2分；③施工组织设计简要，基本合理且仅满足项目实施要求的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分。）
	3
	施工组织措施

	
	安全保证措施及安全应急预案综合评定（满分3分）
	1 工程安全保证措施科学完善，安全应急预案全面及切实可行，且能提供以往经验案例佐证，具备强可行性的得3分；②工程安全保证措施方案及安全应急预案有具体方案内容且可行，安全、应急措施合理，重点难点认识准确的得2分；③有简单的工程安全保证措施和安全应急预案，能够满足并保障项目正常实施的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分。）
	3
	施工安全

	
	质量保证措施综合评定（满分3分）
	①有详细的施工、验收管理方案，技术人员表安排表述清晰、完整、严谨，有专业的项目经理，管理措施得力的得分3分；②有质量保证措施基本方案，提供清晰、完整的技术人员安排表，有专业的项目经理的得2分；③有质量保证措施基本方案，能够简单保障项目质量的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分。）
	3
	质量要求

	
	环境保护和文明施工措施综合评定（满分2分）
	①环境保护和文明施工措施科学完善，且能优于相关规定。有资源配置计划，投入的劳动力、机械设备齐全，进度安排合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性的得2分；②环境保护和文明施工措施仅符合相关规定。有资源配备计划，投入的劳动力、机械设备能够保证工期的得1分。（未提供或不符合最低得分要求的，不得分。）
	2
	文明施工



	
	工期评定（满分4分）
	根据工期评定：工期＝70天得3分，在此基础上每减少2天工期加0.2分，以此累加，最高可增加1分。  （此项评分满分为4分）
	4
	工期


3.总得分=价格分+保修期得分+施工组织措施得分+安全保证措施及安全应急预案得分+质量保证措施得分+环境保护及文明施工得分+工期评定得分

（四）成交标准及成交候选人推荐原则
1、谈判小组将根据综合得分由高到低排列次序：

（1）得分相同时，按报价由低到高顺序排列；
（2）得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、推荐综合得分前三名为成交候选人。
3、成交结果由采购单位决策机构决议后，确定成交单位。
4、如成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将情况报政府采购监督管理部门备案，从合格的成交候选人中另行确定成交人。

 3 / 18

[image: image1.png]